HOPE Bid 2026/002

Hope Organization invites qualified suppliers, companies, and business owners to submit financial bids for the construction of latrines using local materials in North Darfur State / Garni Camp, with delivery to be made to the organization’s office located in North Darfur State / Tawila

Email:

hopesudan.kh@gmail.com

Submission Requirements:

- A signed and stamped financial quotation invoice must be attached, clearly specifying the implementation period.

- A detailed work schedule clearly outlining the execution of activities must be attached.

- Commitment to delivery at the specified site is required.

- Documents proving experience and previous work with organizations in similar activities must be attached.

- The organization reserves the right to select the most appropriate bid that complies with the required specifications, without being obligated to accept the lowest or the highest price.

Special Conditions:

- All supplied materials must fully comply with the required specifications. Any materials that do not meet the work requirements may be rejected and not approved.

- The contractor must ensure the safe transportation and proper execution of the works, and deliver and implement them at the specified location in accordance with the directions of the supervising committee.

- The works must be completed in accordance with the requirements within a maximum period of 30 days from the date of notification and contract signing, unless changes are introduced by the committee.

- The committee supervising the receipt of works reserves the right to reject the acceptance of any products that do not meet the required specifications.

- Payment shall be made based on delivery and progress percentages, to be settled in two installments: 50% after completing work equivalent to 60% of the total scope of works, and 50% upon 100% completion of the works.

Required Documents:

- Submission of all official government documents.

- Valid company registration documents.

- All required local registrations and approvals.

- Supporting documents proving the bidder’s eligibility and capacity to perform the work.

- Offers lacking company registration and local approvals will not be considered.

Deadline for Submission:

All quotations must be submitted no later than 22 January 2026 to the HOPE Organization office at the address mentioned above.

Submission of Quotations:

- Quotations may be submitted in person to the HOPE office in Tawila, North Darfur State.

- Tawila Office Contact Number: 0918357964

- Quotations may also be sent in PDF format via email to:
hopesudan.kh@gmail.com

For further inquiries, please contact the Procurement Department:
0120023522

HOPE Bid 2026/002

منظمة هوب تدعو الموردين المؤهلين والشركات وأصحاب الاعمال التجارية لتقديم عروض مالية لتنفيذ مراحيض بمواد محلية بولاية شمال دارفور / بمعسكر قرني، على أن يتم التسليم في مكتب المنظمة الكائن في بولاية شمال دارفور / طويلة

او عبر البريد الالكتروني

hopesudan.kh@gmail.com

شروط التقديم:

يجب إرفاق عرض مالي موقع ومختوم ومحدد المدة الزمنية للتنفيذ.

يجب ارفاق جدول زمني يوضح تنفيذ الاعمال بوضوح.

يجب الالتزام بـ التسليم في الموقع المحدد.

ارفاق المستندات التي تثبت الخبرة والاعمال السابقة للمنظمات في اعمال مشابهة

تحتفظ المنظمة بحقها في اختيار العرض الأنسب والمتوافق مع المواصفات

المطلوبة، دون أن تكون مقيدة بقبول أدنى أو أعلى الأسعار

الشروط الخاصة:

1/ يجب أن تكون المواد التي يتم توريدها متوافقة تماما مع المواصفات المطلوبة واي مواد لا تتناسب مع متطلبات العمل يمكن عدم اعتمادها

2/ يجب على المقاول ضمان نقل المواد وتنفيذها بأمان وبطريقة سليمة وتسليمها وتنفيذها في المكان المحدد وفقا ما تراه اللجنة. 3/ يجب استكمال تنفيذ الاعمال وفق المتطلبات خلال مدة أقصاها 30 يوم من تاريخ الإخطار وتوقيع العقد ما لم تطرأ تغيرات من قبل اللجنة

4/ اللجنة التي تشرف على الاستلام رفض أستلام أي منتجات لا تتناسب مع المطلوبات يتم الدفع بناءً على التسليم ونسب الإنجاز ، على أن يُسدد علي دفعتين 50% بعد تنفيذ ما يعادل 60% من جملة الاعمال و50% بعد اكتمال العمل بنسبة %100%

المستندات المطلوبة :

إرفاق جميع المستندات الحكومية الرسمية

تقديم مستندات تسجيل الشركة الصالحة

تقديم جميع التسجيلات والموافقات المحلية المطلوبة

إرفاق جميع المستندات التي تثبت أهلية وقدرة مقدم العرض على تنفيذ العمل

لن يتم النظر في العروض التي لا تحتوي على مستندات تسجيل الشركة والتسجيلات المحلية

آخر موعد لتقديم العروض:

يجب تقديم العروض في موعد أقصاه 22 يناير 2026 إلى مكتب منظمة هوب في العنوان أعلاه.

يتم الاستلام حتي الساعة  الثانية ظهرا

استلام العروض:

يمكن تسليم العروض إلى مكتبنا في منطقة طويلة، ولاية شمال دارفور.
أرقام التواصل لمكتب طويلة

0918357964

Pdf      كما يمكن إرسال العروض بصيغة

عبر البريد الإلكتروني

hopesudan.kh@gmail.com.

للاستفسارات الإضافية، يرجى التواصل مع إدارة المشتريات
0120023522           أرقام التواصل

Eng: Musab Khaled

Senior procurement & operation officer

HOPE Bid 2026/002

BOQ construction of latrines using local materials in North Darfur State / Garni Camp

| # | Specification | Unit | QTY | Unit Price | Total Price SDG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Site Preparation The works shall include all removals, cleaning activities, and all site preparations required before and after implementation for a total of 20 Latrines تشمل الأعمال جميع أعمال الإزالة والتنظيف وكافة تجهيزات الموقع المطلوبة قبل وبعد التنفيذ، وذلك لإنشاء إجمالي عدد 20 مرحاضًا | S.l | _ |  |  |
| 2 | Excavation (3m depth @1.5m) The works shall include excavation and removal of debris in accordance with the required dimensions for a total of 20 latrines تشمل الأعمال أعمال الحفر وإزالة الأنقاض وفق الأبعاد المطلوبة، وذلك لإنشاء إجمالي عدد 20 مرحاضًا العمق 3 متر قطر الحفر 1.5متر . | Job | 20 |  |  |
| 3 | Pit Lining: Red Bricks (fired) Supply and lining of pits with masonry using good-quality red bricks and cement mortar at a ratio of 1:6, with a height of 180 cm and a diameter of 150 cm, including all works and materials required for execution توريد وتبطين الحفر بالمباني باستخدام طوب أحمر جيد الجودة ومونة أسمنتية بنسبة 1:6، بارتفاع 180 سم وقطر 150 سم، شاملاً جميع الأعمال والمواد اللازمة للتنفيذ | Job | 20 |  |  |
| 4 | Finishing works Supply and construction of latrine side enclosures using local materials such as reed, wood, and plastic sheeting, securely tied with wire and braided rope, including all necessary works such as the door opening, properly fixed, with a height of 2 meters, width of 150 cm, and length of 150 cm, including logo printing and attachment on the sides of the latrine, with 2 logos per latrine توريد وإنشاء حواجز جانبية للمراحيض باستخدام مواد محلية مثل القصب والخشب والمشمع البلاستيكي، مع تثبيتها بإحكام باستخدام الأسلاك والحبال المجدولة، شاملاً جميع الأعمال اللازمة مثل فتحة الباب وتثبيتها بشكل مناسب، بارتفاع 2 متر، وعرض 150 سم، وطول 150 سم، بما في ذلك طباعة الشعارات وتثبيتها على جوانب المرحاض بواقع شعارين (2) لكل مرحاض | Job | 20 |  |  |
| 5 | Reinforced Concrete Slab Supply and casting of reinforced concrete with a thickness of 15 cm, using 12 mm diameter reinforcing steel spaced at 20 cm, with a concrete mix ratio of 1:2:4, for the latrine floor with a total diameter of 150 cm, including the construction of a traditional seat using red bricks with mortar, finished to a good standard توريد وصب خرسانة مسلحة بسماكة 15سم باستخدام حديد تسليح بقطر 12ملم وشبكة توزيع 20سم ونسبة خلط 1:2:4 وذلك لأرضية المرحاض بقطر إجمالي 1.5متر ويشمل ذلك إنشاء مقعد تقليدي باستخدام الطوب الأحمر مع المونة، وتشطيب العمل بمستوى جودة جيد. | Job | 20 |  |  |
| TOTAL الجـــــمـــلــــة |  |  |  |  |  |

الختم : ................................................................................................................................................

HOPE Bid 2026/002

Contact and communication information of the bidder

|  Company Name اسم الشركة |  |
| --- | --- |
|  Company Address عنوان الشركة |  |
|  Authorized Person Name اسم المفوَّض |  |
|  Position / Title الوظيفة |  |
|  Phone Number رقم الهاتف |  |
|  Email البريد الإلكتروني |  |
|  Signature التوقيع |  |
|  Stamp الختم |  |